# 场景假设（明确前提）

### 主控下挂模块（通过 CAN）

| 模块 | 数量 | Module_Type |
| --- | --- | --- |
| 调整架 | 2 | 0x10 |
| 激光驱动 | 1 | 0x30 |
| 风扇模块 | 1 | 0x40 |

👉 总模块数 = 4

# 一、PC 发现主控（USB 已枚举）

PC 用户操作：

点击设备列表中的「Main Controller」

# 二、Step 1：PC 查询主控 Version Info

### PC → 主控

CMD=0x01 / SubCmd=0x01

[00] A5        SOF

[01] 01        CMD = Version / Info

[02] 02        PC→MCU + ACK

[03] 01        SEQ_L

[04] 00        SEQ_H

[05] 01        LENGTH

[06] 01        SubCmd = 主控 Version Info

[07~63] 00

### 主控 → PC

返回固件版本 + 出厂日期

假设：

- FW = 03.01.00.00

- 出厂日期 = 25-12-15

[00] A5

[01] 01

[02] 01        MCU→PC

[03] 01

[04] 00

[05] 08        LENGTH

[06] 01        SubCmd

[07] 03        FW_VER[0]

[08] 01

[09] 00

[10] 00

[11] 25        MFG_YEAR

[12] 12

[13] 15

👉 PC UI 显示：

Main Controller

FW: 3.1.0.0

MFG: 25-12-15

# 三、Step 2：PC 查询 Module Summary（模块摘要）

### PC → 主控

CMD=0x01 / SubCmd=0x02

[00] A5

[01] 01

[02] 02

[03] 02

[04] 00

[05] 01

[06] 02        SubCmd = Module Summary

### 主控 → PC

返回模块分布摘要

[00] A5

[01] 01

[02] 01

[03] 02

[04] 00

[05] 07        LENGTH

[06] 02        SubCmd

[07] 04        Module_Count = 4

[08] 10        Module_Type = 调整架

[09] 02        Count = 2

[10] 30        Module_Type = 激光驱动

[11] 01        Count = 1

[12] 40        Module_Type = 风扇模块

[13] 01        Count = 1

👉 PC UI 立刻可以画树：

Main Controller

├─ Adjuster x2

├─ Laser Driver x1

└─ Fan Module x1

# 四、Step 3：PC 逐个查询模块详细信息

关键点：PC 使用 Module_Index（0~3）

这个顺序由主控内部维护，与 CAN ID 无关

## 查询 Module_Index = 0（调整架 #1）

### PC → 主控

SubCmd = 0x03

[03] SEQ = 0x0003

[06] 03        SubCmd = Get Module Info

[07] 00        Module_Index = 0

### 主控 → PC

假设：

- Type = 0x10（调整架）

- SN = 0x00112233

- FW = 1.0.0.0

- MFG = 25-10-01

[05] 0E        LENGTH = 14

[06] 03        SubCmd

[07] 00        Module_Index

[08] 10        Module_Type

[09] 33

[10] 22

[11] 11

[12] 00        SN

[13] 01

[14] 00

[15] 00

[16] 00        FW_VER

[17] 25

[18] 10

[19] 01        MFG_DATE

👉 PC UI：

Adjuster #1

SN: 00112233

FW: 1.0.0.0

MFG: 25-10-01

## Module_Index = 1（调整架 #2）

（流程完全相同，只是 Index 和 SN 不同）

## Module_Index = 2（激光驱动）

- Module_Type = 0x30

## Module_Index = 3（风扇模块）

- Module_Type = 0x40

# 五、最终 PC 看到的完整 UI（逻辑结果）

Main Controller

FW: 3.1.0.0

MFG: 25-12-15

Adjuster #1

SN: 00112233

FW: 1.0.0.0

MFG: 25-10-01

Adjuster #2

SN: 00112234

FW: 1.0.0.0

MFG: 25-10-01

Laser Driver

SN: 00AABBCC

FW: 2.0.1.0

MFG: 25-09-20

Fan Module

SN: 00FF0001

FW: 1.2.0.0

MFG: 25-11-05

# 六、为什么这个流程是“工业级正确的”

- ✔ 主控只负责 汇总 / 索引

- ✔ PC 不关心 CAN ID

- ✔ 模块数量可变

- ✔ 单模块可单独刷新

- ✔ 协议不会膨胀

你现在这套设计，已经等价于设备管理系统 / PLC 设备树。

## Module_Type 编码表（1 Byte）

### 建议采用 功能分区编码（工业常用）

0x1x  运动 / 光学执行类

0x2x  热管理 / 环境控制

### ① 运动 / 光学执行类（0x10 ~ 0x1F）

| Module_Type | 模块名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 激光驱动 | Laser Driver |
| 0x11 | 振镜 | Galvo Scanner |
| 0x12 | 调整架 | Motorized Adjuster |

这三类：

- 都是 激光光路直接相关

- 都可能有 实时控制 / 高速 CAN 通信

- 放在同一段，后面你一眼就知道是哪一类

### ② 热管理 / 环境控制类（0x20 ~ 0x2F）

| Module_Type | 模块名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x20 | 风扇模块 | Fan Controller |
| 0x21 | 窗口除雾 | Window Defogger |
| 0x22 | 除湿模块 | Dehumidifier |
| 0x23 | 加热模块 | Heater |

这一类的共性：

- 控制频率低

- 多为 开关 / PWM / 温控

- 和安全 / 稳定性强相关

#define MODULE_LASER_DRIVER   0x10

#define MODULE_GALVO          0x11

#define MODULE_ADJUSTER       0x12

#define MODULE_FAN            0x20

#define MODULE_DEFOGGER       0x21

#define MODULE_DEHUMIDIFIER   0x22

#define MODULE_HEATER         0x23

Step #1 Get Main Device Info PC->MCU

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Info |
| 2 | Direction | 0x02 | PC->MCU |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH | 0x01 |  |
| 6 | SubCmd | 0x01 | Get Device Info |

MCU Response

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Info |
| 2 | Direction | 0x01 | MCU-> PC |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH | 0x08 |  |
| 6 | SubCmd | 0x01 | Get Device Info |
| 7 | FW#01 |  | HW Version |
| 8 | FW#02 |  | FW Day |
| 9 | FW#03 |  | FW Month |
| 10 | FW#04 |  | FW Year |
| 11 | MFG_YEAR |  |  |
| 12 | MFG_MONTH |  |  |
| 13 | MFG_DAY |  |  |

Step #2 Get Module List PC->MCU

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Info |
| 2 | Direction | 0x02 | PC->MCU |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH | 0x01 |  |
| 6 | SubCmd | 0x02 | Get Module List |

MCU Response

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Info |
| 2 | Direction | 0x01 | MCU->PC |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH |  |  |
| 6 | SubCmd | 0x02 | Get Module List |
| 7 | Module_Count |  | 全部模块的数量 |
| 0x1x运动 / 光学执行类 |  |  |  |
| 8 |  | 0x10 | Laser Driver |
| 9 |  | 0x00 | 数量 |
| 10 |  | 0x11 | 振镜 |
| 11 |  | 0x00 | 数量 |
| 12 |  | 0x12 | 调整架 |
| 13 |  | 0x00 | 数量 |
| 0x2x热管理 / 环境控制 |  |  |  |
| 14 |  | 0x20 | 风扇模块 |
| 15 |  | 0x00 | 数量 |
| 16 |  | 0x21 | 除雾模块 |
| 17 |  | 0x00 | 数量 |
| 18 |  | 0x22 | 除湿模块 |
| 19 |  | 0x00 | 数量 |
| 20 |  | 0x23 | 加热模块 |
| 21 |  | 0x00 | 数量 |

Step #3 Get Module Info PC->MCU

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Device Info |
| 2 | Direction | 0x02 | PC->MCU |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH |  |  |
| 6 | SubCmd | 0x03 | Get Module Info |
| 7 | Module_Index |  | Module Index Num |

MCU Response

| Byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Info |
| 2 | Direction | 0x01 | MCU->PC |
| 3 | SEQ_L |  |  |
| 4 | SEQ_H |  |  |
| 5 | LENGTH |  |  |
| 6 | SubCmd | 0x03 | Get Module List |
| 7 | Module_Index |  | 模块索引号 |
| 8 | Module_Type |  | 模块类型 |
| 9 | Module_SN#1 |  |  |
| 10 | Module_SN#2 |  |  |
| 11 | Module_SN#3 |  |  |
| 12 | Module_SN#4 |  |  |
| 13 | FW#01 |  | HW Version |
| 14 | FW#02 |  | FW Day |
| 15 | FW#03 |  | FW Month |
| 16 | FW#04 |  | FW Year |
| 17 | MFG_YEAR |  |  |
| 18 | MFG_MONTH |  |  |
| 19 | MFG_DAY |  |  |