# PC ↔ 主控 通讯协议定义（Version Info）

协议版本：V1.0（冻结）

传输方式：USB HID（固定 64 Byte）

## 一、公共帧结构（64 Byte）

| Byte | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 1 | 固定 0xA5 |
| 1 | CMD | 1 | 主命令 |
| 2 | FLAGS | 1 | 方向 / ACK |
| 3–4 | SEQ | 2 | 序列号（小端） |
| 5 | LENGTH | 1 | Payload 长度 |
| 6–63 | PAYLOAD | ≤58 | 数据区 |

## 二、PC → 主控（查询版本信息）

| Byte | 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 0xA5 |  |
| 1 | CMD | 0x01 | Version / Info |
| 2 | FLAGS | 0x02 | PC→主控 + ACK |
| 3–4 | SEQ | - | PC 递增 |
| 5 | LENGTH | 0x01 | Payload 长度 |
| 6 | SubCmd | 0x01 | Get Version Info |
| 7–63 | - | 0x00 | 填 0 |

## 三、主控 → PC（返回版本信息 Payload）

| Payload Byte | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SubCmd | 1 | 0x01 |
| 1 | FW_VER[0] | 1 | 硬件版本 |
| 2 | FW_VER[1] | 1 | 固件版本字节1 |
| 3 | FW_VER[2] | 1 | 固件版本字节2 |
| 4 | FW_VER[3] | 1 | 固件版本字节3 |
| 5 | MFG_YEAR | 1 | 出厂年（两位，如 25） |
| 6 | MFG_MONTH | 1 | 出厂月 |
| 7 | MFG_DAY | 1 | 出厂日 |