设备运动控制系统协议与功能说明文档（含功能索引）

功能索引表

| 功能名称 | 命令代码 / 报文ID | 适用对象（客户/出厂） |
| --- | --- | --- |
| 上线广播 | 0x700 / 0x701 | 系统自动 |
| 设置设备名称 | CMD 0x20（0x200） | 客户 / 出厂 |
| 运动控制（方向/脉冲/使能） | CMD 0x10（0x200） | 客户 / 出厂 |
| 状态上报 | 0x201 | 系统自动 |
| ACK/ERR 应答 | 0x202 | 系统自动 |
| 心跳 | 0x203 | 系统自动 |
| 设置频率（50~1000Hz） | CMD 0x15（0x200） | 出厂 |
| 设置中心点 | CMD 0x30（0x200） | 出厂 |
| 设置限位范围 | CMD 0x31（0x200） | 出厂 |
| 强制设定位置 | CMD 0x33（0x200） | 出厂 |

1. 概述

本文件描述设备的步进电机控制协议，包括唯一ID机制、设备名称管理、方向控制、脉冲数运动、中心点校准、软件限位、位置保存、上电恢复以及 CAN 报文格式。频率为出厂参数，客户不可修改。设备包含 X/Y 两轴。

2. 设备结构

每个设备包含两套 MotorState（X轴、Y轴），包含以下参数：

- NodeID（唯一标识）

- DeviceName（8字节 ASCII，可修改）

- 电机状态（方向、启用、脉冲）

- 中心点（center_point）

- 当前绝对位置（position）

- 正负软件限位范围（limit_range）

- 频率（frequency，客户不可修改）

3. CAN 报文概述

使用标准帧，以下 ID 用途固定：

- 0x700：设备上线广播（含名称前半部分）

- 0x701：设备上线广播（名称后半部分）

- 0x200：主控下行命令

- 0x201：设备状态上报

- 0x202：ACK/ERR 应答

- 0x203：心跳

4. 核心命令说明

4.1 设置设备名称（CMD 0x20）

- 用于设置设备名称（8字节 ASCII），名称可用于上位机显示、日志标识等。

- 可由出厂工具或客户软件调用。

报文格式（ID=0x200）：

Byte0-1：NodeID

Byte2  ：CMD = 0x20

Byte3-10：DeviceName[0..7]

4.2 电机运动控制（CMD 0x10）

用于设置方向、脉冲数、使能，并开始一次运动。

4.3 设置频率（CMD 0x15）——仅出厂可用

- 对客户隐藏

- 频率范围：50~1000 Hz

- 若电机正在运行：pending，待运动完成后生效

4.4 设置中心点（CMD 0x30）——仅出厂使用

- 保存当前 position 为 center_point

4.5 设置限位范围（CMD 0x31）——仅出厂使用

- 设置 limit_range（如 ±24000）

4.6 强制设定位置（CMD 0x33）——仅出厂使用

- 用于维护与机械校准

5. 运动与限位逻辑

5.1 位置更新

- 正向：position += pulse

- 反向：position -= pulse

5.2 运动前限位判断

计算 new_pos：

- 若 new_pos > center_point + limit_range → 拒绝

- 若 new_pos < center_point - limit_range → 拒绝

5.3 频率延迟生效机制（出厂参数）

- 若 idle：立即生效

- 若 running：pending，待运动完成后生效

6. Flash 保存策略

需要掉电保存的字段：

- DeviceName

- center_point

- limit_range

- position

- frequency

上电后恢复这些参数，保证无回零硬件时位置与标识不丢失。

7. 心跳与状态上报

7.1 心跳（0x203）

- 每 1000ms 上报 NodeID + 状态

[00] ModuleType              // = MODULE_ADJUSTER (0x12)

[01] NodeID[0]               // uint32_t NodeID (LSB, 由 STM32 UID 生成)

[02] NodeID[1]

[03] NodeID[2]

[04] NodeID[3]               // MSB

[05] Name[0]                 // 8 bytes ASCII

[06] Name[1]

[07] Name[2]

[08] Name[3]

[09] Name[4]

[10] Name[5]

[11] Name[6]

[12] Name[7]

[13] FW_Major

[14] FW_Minor

[15] FW_Patch

[16] FW_Build

[17] MFG_Year                // 25 = 2025

[18] MFG_Month               // 1–12

[19] MFG_Day                 // 1–31

[20] StatusFlags

[21] ErrorFlags

[22] AxisEnableFlags

[23] X_Pos_L

[24] X_Pos_H

[25] Y_Pos_L

[26] Y_Pos_H

[27] X_State

[28] Y_State

[29] HeartbeatCounter

[30] Reserved

[31] CRC8 / Reserved

7.2 状态上报（0x201）

包括：

- 当前 position

- 当前 frequency

- 电机状态（idle/running）

8. ACK / ERR 机制（0x202）

Result：

- 0：OK

- 1：ERROR（执行出错）

- 2：InvalidParam（参数非法）

- 3：SoftLimit（超出软件限位）

9. 出厂流程

1. 设置设备名称（可选） → CMD 0x20

2. 手动置中轴 → CMD 0x30 设置中心点

3. CMD 0x31 设置 limit_range = 24000（或其他）

4. CMD 0x15 设置频率（如需要）

5. 测试断电恢复 position 与名称

6. 客户界面隐藏：频率修改、中心点修改、限位修改、强制位置修改

10. 客户操作权限

客户可操作：

- 设置设备名称

- 控制运动

- 查询状态

客户不可操作：

- 修改频率

- 修改中心点

- 修改 position

- 修改 limit_range

- 使用强制位置命令 CMD 0x33