PC ↔ 主控 通讯协议规范（V1.0）

1. 设计目标

本协议用于 PC 与主控 MCU 之间的通讯，当前基于 USB HID（64 Byte 固定长度），并可无缝迁移至 USB CDC、TCP 或 UDP。

2. 帧结构（64 Bytes）

Byte0: SOF (0xA5)

Byte1: CMD

Byte2: FLAGS

Byte3-4: SEQ (uint16)

Byte5: LENGTH

Byte6-63: PAYLOAD

3. CMD 定义

0x01 主控信息

0x02 主控状态

0x10 电机控制

0x20 CAN 转发

0x30 配置

0x40 升级

0x7F ACK/NACK

4. 主控信息（CMD=0x01）

查询主控信息，返回 NodeID、设备名、固件版本、出厂日期。

5. 电机控制（CMD=0x10）

支持相对移动、停止等操作，支持 X/Y 轴。

6. CAN 转发（CMD=0x20）

支持 PC → MCU → CAN 及 CAN → PC 数据转发。

7. ACK / 错误码

统一 ACK/NACK 返回，支持错误码。