STM32H563 + ETH + SPI Flash + USB 原理图检查表

一、MCU 基本与电源

VDD / VSS 全部引脚已连接，去耦电容就近放置（100nF + 1uF 组合）。

VDDA / VSSA 单独 LC 或 RC 滤波，参考 ST 推荐应用图。

VCAP 引脚电容容量与型号符合 datasheet 要求。

NRST 有上拉（10k）及调试复位电路，避免悬空。

二、时钟系统

外部 HSE 晶振（若使用）匹配负载电容，走线短且对称。

ETH RMII 使用 PHY 提供的 25 MHz REF_CLK，方向为 PHY → MCU。

REF_CLK 走线长度可控，避免跨分割地。

三、ETH（RMII）接口

RMII 信号齐全：MDC、MDIO、REF_CLK、TX_EN、CRS_DV、RXD0/1、TXD0/1。

MDIO 上拉电阻（1.5k–4.7k）已加。

PHY 的 strap 电阻配置正确（地址、模式、RMII）。

PHY 电源与模拟电源分区清晰，磁珠/电感隔离。

RJ45 若带变压器，中心抽头供电及 TVS 设计正确。

四、SPI Flash

SPI SCK / MOSI / MISO / CS 连接正确，CS 为 GPIO 软件控制。

WP#、HOLD# 已上拉到 VDD（或明确控制）。

SPI Flash 电源去耦充足（100nF + 1uF）。

SPI 走线短、阻抗连续，SCK 优先参考地。

预留 SPI 测试点，便于逻辑分析仪调试。

五、USB FS

DP / DM 成对走线，长度匹配。

靠近 MCU 放置 ESD 防护器件。

DP / DM 串联电阻（22–33Ω）已预留或安装。

VBUS 检测策略明确（若不用可悬空但需确认）。

六、调试与维护

SWD 接口：SWCLK、SWDIO、NRST、GND 齐全。

BOOT 配置明确，避免悬空导致启动异常。

关键电源、SPI、ETH 信号预留测试点。

七、通用检查

所有未用 IO 明确处理（上拉/下拉/NC）。

接口电平与 MCU I/O 电压兼容。

地平面完整，无不必要分割。